КРАСНОЯРСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

НОЛИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.04.2015                                                                                            № 23/124

пос. Красный Яр

Об утверждении местных нормативов градостроительного

проектирования Красноярского сельского поселения

Нолинского района Кировской области и внесения в них изменений

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     Уставом        муниципального     образования   Красноярского

сельского поселения Нолинского района Кировской  области, Красноярская сельская  Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Красноярского сельского поселения  Нолинского района Кировской области (далее – местные нормативы). Прилагаются.

2. Администрации Красноярского сельского поселения Нолинского района Кировской области:

2.1. Разместить утверждённые местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения.

2.2. Направить в департамент строительства и архитектуры Кировской области уведомление о размещении утверждённых местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего решения.

3. Настоящее решение разместить на сайте администрации Нолинского района, в  информационном бюллетене  Красноярской  сельской  Думы.

4.  Настоящее   решение   вступает  в  силу  со  дня  его официального

опубликования.

Глава Красноярского

сельского поселения	С.Е. Зыкин

Утверждены

решением Красноярской

сельской Думы от 24.04.2015 № 23/124

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования

Красноярского сельского поселения

Нолинского района Кировской области

- 1. Область применения

1.1.    Местные         нормативы    градостроительного    проектирования

Красноярского сельского  поселения Нолинского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона    Кировской   области   от    28.09.2006  №  44-ЗО  «О  регулировании

градостроительной     деятельности    в    Кировской области»  (далее – Закон

области).

- 1.2.      Местные     нормативы    устанавливают    предельные  значения

- расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами   местного    значения,       предусмотренными  статьей   102 Закона

- области, населения муниципального образования Красноярского сельского поселения Нолинского района Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Красноярского сельского поселения Нолинского района Кировской области.

- 1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1.    Правила    и    область    применения    расчетных    показателей,

содержащихся      в   основной  части     нормативов  градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного         кодекса      Российской       Федерации,      населения

муниципального     образования      Красноярского       сельского     поселения

Нолинского района Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого     уровня   территориальной    доступности  таких  объектов для

населения муниципального образования Красноярского сельского поселения Нолинского района Кировской области).

В  основной  части  установлены  расчетные  показатели  для объектов

Местного  значения  муниципального  района, поименованных  в  статье 102

Закона области.

- 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- 1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке проекта генерального плана муниципального образования Красноярское сельское поселение Нолинского района Кировской области, а также внесению в него изменений.

- 2. Основная      часть.      Расчетные       показатели        нормативов

- градостроительного    проектирования

- 2.1. Расчетные     показатели    минимально   допустимого    уровня обеспеченности объектами  в области  транспорта и  расчетные

- показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной

- доступности таких объектов

- Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | не нормируется | 500 метров |

2.2.  Расчетные     показатели     минимально    допустимого  уровня

обеспеченности объектами в  области  физической  культуры и

спорта  и   расчетные   показатели   максимально  допустимого

уровня   территориальной   доступности   таких   объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в  области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 2 | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола | 70 | 1000 м. |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная площадка, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек | 50 | 500 м. |

Примечания:     1.   Комплексы   физкультурно - оздоровительных   площадок

предусматриваются в каждом поселении.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

2.3. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной     доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Сельский населенный пункт | 12 | не нормируется |

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого     уровня     обеспеченности     объектами    местного    значения

поселения    и     расчетные   показатели   максимально   допустимого   уровня

территориальной     доступности   таких    объектов   для населения сельского

поселения с учетом:

- социально - демографического   состава   и    плотности  населения  на

территории муниципального образования Красноярское сельское поселение Нолинского района Кировской области (численность населения на 01.01.2015 – 1137 человек);

- планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования (Программа повышения эффективности управления     муниципальными       финансами      (бюджетными   расходами)

муниципального образования, утвержденная постановлением администрации Красноярского     сельского    поселения   от     17.04.2014   № 47;  Программа

содействия       в      развитии       малого     и   среднего предпринимательства,

утвержденная постановлением от 17.12.2014 № 124;  Программа обеспечения

безопасности жизнедеятельности населения, утвержденная постановлением от     17.12.2014    № 129;     Программа      развития   транспортной   системы,

утвержденная постановлением от 17.12.2014 № 130; Программа развития культуры, утвержденная постановлением от 17.12.2014 № 131);

- предложений заинтересованных лиц;

- федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

- региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

-  генерального     плана     муниципального     образования     Красноярского

сельского  поселения   Нолинского   района   Кировской   области,   утверждённого

решением Красноярской сельской Думы от 16.03.2011 № 27/139 (с последующими изменениями и дополнениями).

Местные    нормативы     направлены    на   повышение   благоприятных

условий   жизни  населения  муниципального    образования    Красноярского

сельского  поселения   Нолинского  района  Кировской  области,  устойчивое

развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  и  расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

- в области  транспорта: затраты времени на передвижения с трудовыми целями (в один конец) для 90% жителей поселения не должны превышать 30 минут;

- в области физической культуры и спорта: доступность объектов физической культуры и спорта для жителей поселения в целях организации  физкультурно-оздоровительной работы;

- для объектов в иных областях: местные нормативы и расчетные показатели формируются в целях социально-экономического развития поселения.